В районе проводится систематическая работа по контролю качества подаваемой питьевой воды населению с целью профилактики и исключения возникновения заболеваний, связанных с употреблением воды, а также работа по контролю за санитарно-техническим состоянием источников и систем питьевого водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

На контроле учреждения государственного санитарного надзора находится 37 водозаборов, из них 13 коммунальных водопроводов и 24 ведомственных (объектовые и сельскохозяйственных предприятий). В последние годы в качестве альтернативных источников водоснабжения на некоторых молочно-товарных фермах и комплексах района используются в хозяйственно-питьевых целях автономные источники водоснабжения (мелкотрубчатые колодцы), а вода из имеющихся на их балансе артезианских  скважин используется только в технических целях.

Для всех водозаборов разработаны проекты зон санитарной охраны и мероприятия по охране источников водоснабжения от загрязнения.  Мероприятия утверждены решением Житковичского районного исполнительного комитета.

В течение 2019-2022 годов проводились определенные мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения населения района: реализованы мероприятия в рамках государственной программы «Комфортное жилье» подпрограммы «Чистая вода» на 2016- 2022 годы по строительству сооружений водоподготовки - введены в эксплуатацию 6 станции обезжелезивания в н.п.  Дяковичи, Ленин, Кольно, Белев, Житковичи, Дуброва, что позволило снизить удельный вес несоответствующих проб из коммунальных водопроводов по содержанию железа на 9,1%.

В настоящее время на контроле госсаннадзора находится 14 станций обезжелезивания, из которых 10 коммунальных (Житковичи, Туров, Червоное, Озераны, Дяковичи, Ленин, Кольно, Белев, Люденевичи, Дуброва) и 4 ведомственных (ОАО «Туровский молочный комбинат», филиал «Туровский консервный комбинат ОАО «Туровщина», НПС «Туров», МТК «Дяковичи» ОАО «Дяковичи»).

Одним из немаловажных условий для обеспечения и недопущения вторичного загрязнения воды подземных источников является соблюдение режима хозяйственной и иной деятельности в пределах ЗСО источников. Поэтому важно содержать в чистоте как территории самих водозаборных и водопроводных сооружений, так и помещения водонасосных станций, павильонов артскважин.

Лабораторный контроль качества подаваемой населению воды осуществляется как владельцами хозяйственно-питьевых водопроводов в соответствии с программами производственного контроля, так и специалистами госсаннадзора в соответствии с утвержденными планами-графиками.

По результатам отбора проб воды в рамках проведенных мероприятий технического характера в течение 2022 года отмечается несоответствующее качество питьевой воды по содержанию железа водопроводов Пуховичи, Дуброва, Хильчицы. Следует отметить, что коммунальные источники водоснабжения в  н.п. Пуховичи и Хильчицы, в качестве подающих воду населению обеспечивают водоснабжение только школ указанных населенных пунктов. В настоящее время в школах д. Пуховичи и Хильчицы установлены локальные очистные сооружения (фильтры), после использования которых обеспечивается нормативное качество воды, в том числе по содержанию железа.

В 2022г году введена в эксплуатацию станция обезжелезивания н.п. Дуброва,  ив 2023 году запланировано строительство станции в н.п. Пуховичи.

Благодаря взаимодействию учреждений госсаннадзора, органов власти, организаций жилищно-коммунального хозяйства  разработаны проекты зон санитарной охраны (далее – ЗСО) на 100% коммунальных источниках питьевого водоснабжения и ведомственных источниках питьевого водоснабжения, по которым в установленном порядке проведены государственные санитарно-гигиенические экспертизы и выданы положительные санитарно-гигиенические заключения.

По данным Национальной академии наук Беларуси характерными геохимическими особенностями Гомельского региона являются высокие (выше уровня предельно-допустимой концентрации, далее – ПДК) содержания в подземных водах железа.

Решение вопроса повышенного содержания железа возможно с одной стороны путем выбора источников, вода которых изначально соответствует гигиеническим нормативам, с другой – путем строительства станций обезжелезивания различного масштаба (от локальных для объекта до станций водоподготовки для конкретного населенного пункта либо группы пунктов).

В целом, на территории района по большинству хозяйственно-питьевых водопроводов, за исключением  водозаборов Милевичи и Белев отмечается высокое исходное содержание железа в источниках (коммунальных и ведомственных артскважинах), соответственно это влияет на органолептические показатели (вкусовые качества и показатель цветности).

Наряду с природными свойствами воды, некачественной работой станций обезжелезивания, свой вклад в ухудшение показателей качества воды из централизованной системы вносит техническое состояние водопроводных сетей.

Своевременное и качественное проведение промывок водопроводных сетей позволяет снизить концентрацию железа в воде.

Грамотная организация и своевременное проведение производственного, в т.ч. лабораторного, контроля является эффективным рычагом, который позволяет своевременно и оперативно решать проблемы, связанные с водоснабжением. Данная обязанность субъектов определена ст.37 Водного кодекса Республики Беларусь, ст.18, 30 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», ст.31 Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Целенаправленная работа органов исполнительной власти с организациями жилищно-коммунального хозяйства в рамках Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24.06.1999 № 271-З, Водного Кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 № 149-З, Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 07.01.2012 № 340-З позволит обеспечить население питьевой водой нормативного качества.

Главный государственный санитарный врач

Житковичского района								Л.С.Белко

Таблица 1.

Среднее содержание железа в разводяшей сети коммунальных и ведомственных водопроводов Житковичского района (после очистки)

| № п/п | Наименование водозабора | Средняя концентрация железа, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Водозабор «Черетянка» г. Житковичи | 0,42 | 0,39 |
| 2 | Водозабор г. Туров | 0,3 | 0,27 |
| 3 | Водозабор п. Червоное | 0,43 | 0,24 |
| 4 | Водозабор Ленин | 1,47 | 0,5 |
| 5 | Водозабор Дяковичи | 0,27 | 0,5 |
| 6 | Водозабор Кольно | 1,05 | 0,3 |
| 7 | Водозабор аг. Озераны | 0,41 | 0,46 |
| 8 | аг. Белев | 0,25 | 0,25 |
| 9 | аг. Люденевичи | 0,48 | 0,53 |
| 10 | аг. Дуброва | 4,37 3,48 |  |
| 11 | д. Милевичи | 0,17 0,17 |  |
| 12 | д. Хильчицы | 3,75 | 4,9 (после фильтра 0,1) |
| 13 | д. Пуховичи | 4,28 (после фильтра 0,22) |  |
| 14 | Водозабор филиала НПС «Туров» | <0,30 | 0,28 |
| 15 | Водозабор «Туровский молочный комбинат» | <0,30 | 0,05 |
| 16 | Водозабор «Туровский консервный комбинат» | <0,30 | 0,27 |
| 17 | Водозабор ОАО «ЖМЗ» | 0,63 | 0,43 |

Таблица 2

Качество питьевой воды по микробиологическим показателям

по Житковичскому району за 2018-2020гг.

|  | 2018 г. |  |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | н/с | % | всего | н/с | % | всего | н/с | % |
| Источники водоснабжения | 82 | 0 | 0% | 105 | 0 | 0% | 89 | 0 | 0% |
| Коммунальные водопроводы | 184 | 2 | 1,08% | 189 | 2 | 1,05% | 186 | 3 | 1,61% |
| Ведомственные водопроводы | 329 | 11 | 3,34% | 308 | 12 | 3,89% | 409 | 17 | 4,15% |
| колодцы | 68 | 19 | 27,9% | 46 | 12 | 26,0% | 52 | 17 | 32,69% |

Таблица 3

Качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям

по Житковичскому району за 2018-2020гг.

|  | 2018г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | н/с | % | всего | н/с | % | всего | н/с | % |
| Источники водоснабжения | 66 | 65 | 98% | 33 | 25 | 75,7% | 23 | 21 | 91,3% |
| Коммунальные Водопроводы | 154 | 73 | 47,4% | 138 | 66 | 47,8% | 111 | 43 | 38,7% |
| Ведомственные водопроводы | 183 | 3 | 1,63% | 173 | 5 | 2,89% | 206 | 3 | 1,45% |
| колодцы | 85 | 37 | 43,5% | 55 | 20 | 36,3% | 43 | 22 | 51,1% |

Таблица 4.

Средняя концентрация нитратов в воде общественных колодцев

по Житковичскому району

| № п/п | Наименование н.п. | Среднее содержание нитратов в колодезной воде (мг/дм3, норматив не более 45,0 мг/дм3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Житковичи | 47,5 |
| 2 | аг. Вересница | 84,2 |
| 3 | пос. Гребеневский | 74,1 |
| 4 | аг. Озераны | 60,5 |
| 5 | пос. Хвоенск | 44,4 |
| 6 | аг. Ричев | 76,5 |
| 7 | д. Сторожовцы | 32,4 |
| 9 | аг. Ленин | 42,0 |
| 10 | пос. Красная Зорька | 61,3 |
| 11 | аг. Семенча | 12,4 |
| 12 | пос. Червоное | 15,3 |
| 13 | д. Морохорово | 48,0 |
| 14 | д. Погост | 61,8 |
| 15 | д. Запесочье | 64,5 |